ANALISI N.P. 1

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | Prezzi Unitari |
| --- | --- | --- | --- |
| N.P.1 | Sovrapprezzo per rimozione di vegetazione spontanea inglobata nella recinzione; riferimento art. 1C.01.150.0090 | m | € 2,50 |

La valutazione viene fatta per analogia con il taglio delle siepi, voce 1U.06.550.0010.a

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | LAVORAZIONI | SICUREZZA | % INC. M.O. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1U.06.550.0010.a | Potatura di siepi sui tre lati in forma obbligata o i forma libera; intervento completo di ogni attrezzo, mezzo economico necessario, la raccolta, carico, trasporto alle discariche del materiale di risulta escluso l'onere di smaltimento: siepi con perimetro sino alla sezione media di 400 cm | m | € 3,50 | 0,01 | 55,45 |

In considerazione delle dimensioni della sezione media, la voce di listino di riferimento si valuta nella misura del 50%

(3,50 €/m)/2= 1,75 €/m

L'analisi è in linea con i 2,50 €/m previsti dall'N.P.1

ANALISI N.P. 2

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | Prezzi Unitari |
| --- | --- | --- | --- |
| N.P.2 | Sovrapprezzo alle perforazioni per diametro da 110 a 150 mm; riferimento art. 1C.01.040.0120.e | m | € 10,00 |

La valutazione prende in esame la voce 1C.01.040.0120

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | LAVORAZIONI | SICUREZZA | % INC. M.O. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1C.01.040.0120.a | Perforazioni su conglomerati cementizi eseguite con idonea attrezzatura a sola rotazione a velocità ridotta, a qualsiasi altezza, profondità e giacitura, per spinottature, cuciture, legamenti murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni. Comprese assistenze murarie, opere provvisionali, apparecchi guida, pulizia del perforo, allontanamento macerie: con diametro fino a 20 mm | m | € 33,22 | 1,07 | 77,06 |

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | LAVORAZIONI | SICUREZZA | % INC. M.O. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1C.01.040.0120.b | Perforazioni su conglomerati cementizi eseguite con idonea attrezzatura a sola rotazione a velocità ridotta, a qualsiasi altezza, profondità e giacitura, per spinottature, cuciture, legamenti murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni. Comprese assistenze murarie, opere provvisionali, apparecchi guida, pulizia del perforo, allontanamento macerie: con diametro da 21 a 35 mm | m | € 45,27 | 1,45 | 77,88 |

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | LAVORAZIONI | SICUREZZA | % INC. M.O. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1C.01.040.0120.c | Perforazioni su conglomerati cementizi eseguite con idonea attrezzatura a sola rotazione a velocità ridotta, a qualsiasi altezza, profondità e giacitura, per spinottature, cuciture, legamenti murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni. Comprese assistenze murarie, opere provvisionali, apparecchi guida, pulizia del perforo, allontanamento macerie: con diametro da 36 a 65 mm | m | € 57,75 | 1,85 | 78,39 |

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | LAVORAZIONI | SICUREZZA | % INC. M.O. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1C.01.040.0120.d | Perforazioni su conglomerati cementizi eseguite con idonea attrezzatura a sola rotazione a velocità ridotta, a qualsiasi altezza, profondità e giacitura, per spinottature, cuciture, legamenti murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni. Comprese assistenze murarie, opere provvisionali, apparecchi guida, pulizia del perforo, allontanamento macerie: con diametro da 66 a 90 mm | m | € 65,11 | 2,09 | 78,59 |

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | LAVORAZIONI | SICUREZZA | % INC. M.O. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1C.01.040.0120.e | Perforazioni su conglomerati cementizi eseguite con idonea attrezzatura a sola rotazione a velocità ridotta, a qualsiasi altezza, profondità e giacitura, per spinottature, cuciture, legamenti murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni. Comprese assistenze murarie, opere provvisionali, apparecchi guida, pulizia del perforo, allontanamento macerie: con diametro da 91 a 110 mm | m | € 77,89 | 2,50 | 78,58 |

Per forometrie comprese tra 110 mm e 150 mm si è considerato il valore medio di 130 mm e si è valutato l'incremento medio degli incrementi indicati nel prezzo sopra indicato:

12 €/m +12 €/m +8 €/m +12 €/m = 44 €/m da cui si ricava un incremento medio, tra una forometria e la successiva, di 11 €/m.

L'analisi è in linea con i 10,00 €/m previsti dall'N.P.2

ANALISI N.P. 3

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | Prezzi Unitari |
| --- | --- | --- | --- |
| N.P.3 | Rimozione delle copertine in serizzo esistenti. Compresi e compensati: la cernita, la pulizia e lo stoccaggio del materiale riutilizzabile. Successivo riposizionamento e fissaggio compresa la malta di legante idraulico o idonei collanti, le assistenze murarie, la protezione in corso dei lavori e la pulizia finale | n | € 50,00 |

Per la valutazione vengono prese in esame tre voci: 1C.01.130.0020, 2C.24.730.0030 e 1U.04.320.0030

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | LAVORAZIONI | SICUREZZA | % INC. M.O. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1C.01.130.0020.a | Rimozione di masselli, di manufatti in pietra naturale o artificiale. Compresi e compensati: le opere provvisionali di sostegno e di protezione, gli smuramenti, le imbragature, l'abbassamento o l'innalzamento dei manufatti, il trasporto al piano di carico: con deposito nell'ambito di cantiere | mc | € 145,90 | 4,68 | 67,25 |

ml (2,12 x 0,36 x 0,08)= 0,061 mc (mc di n. 1 copertina in serizzo)

0,061 mc x 145,90 €/mc= 8,90 €

Per la pulizia in analogia:

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | LAVORAZIONI | SICUREZZA | % INC. M.O. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2C.24.730.0030 | Raschiatura di vernici, smalti in fase di distacco, da superfici metalliche. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie | mq | € 6,00 | 0,05 | 64,19 |

ml (2,12 x 0,36)= 0,71 mq (mq di n.1 copertina in serizzo)

0,72 mq x 6,00 €/mq= 4,32 €

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | LAVORAZIONI | SICUREZZA | % INC. M.O. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1U.04.320.0030.a | Posa di cordonatura con cordoni in pietra naturale tipo D (sez. cm 15-20,4x27) ed E (sez. cm 15-19x25) forniti in cantiere dal Committente. Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, non inferiore a 0,03 mc/ml; gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero. In orario normale: rettilineo | m | € 16,75 | 0,27 | 54,61 |

2,12 mq x 16,75 €/mq= 35,51 €

La valutazione tiene conto della somma delle lavorazioni precedentemente indicate:

€ (35,51 + 4,32 + 8,90)= 48,73 €

L'analisi è in linea con i 50,00 €  previsti dall'N.P.3

ANALISI N.P. 4

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | Prezzi Unitari |
| --- | --- | --- | --- |
| N.P.4 | F.p.o. di copertina in serizzo (2,12 x 0,36 x 0,08 ml) per sostituzione copertine rotte o mancanti in ragione del 10% di quelle esistenti compresa la malta di legante idraulico o idonei collanti, l'assistenza muraria, la protezione in corso dei lavori e la pulizia finale | n | € 180,00 |

La valutazione prende in esame la voce 1C.17.500.0020.c

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | LAVORAZIONI | SICUREZZA | % INC. M.O. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1C.17.500.0020.c | Fornitura e posa frontali e pedate di gradini, a contorno non rettangolare, a ventaglio o similare, spessore cm 4, con teste a muro, piano bocciardato, costa a vista fresata. Compresa la malta di legante idraulico o idonei collanti, le assistenze murarie, la protezione in corso lavori, la pulizia finale e quanto altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. Misurazione minimo rettangolo circoscritto. Nei materiali: serizzo antigorio | mq | € 210,30 | 3,71 | 24,76 |

Per valutare l'incremento dovuto al maggiore spessore delle copertine, si raffronta la precedente voce con la 1C.17.500.0050.h

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | LAVORAZIONI | SICUREZZA | % INC. M.O. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1C.17.500.0050.h | Fornitura e posa pedate e frontali di gradini, a contorno non rettangolare, a ventaglio o similare, spessore cm 3, con teste a muro, piano levigato, costa a vista lucidata. Compresa la malta di legante idraulico o idonei collanti, le assistenze murarie, la protezione in corso lavori, la pulizia finale e quanto altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. Misurazione minimo rettangolo circoscritto. Nei materiali: serizzo antigorio | mq | € 203,41 | 3,83 | 29,25 |

€ (210,30 - 203,41)= 6,89 € (sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore)

6,89 € x 4= 27,59 €

€ (210,30 + 27,59)= 237,89 €/mq

ml (2,12 x 0,36)= 0,72 mq

0,72 mq x 237,89 €/mq= 178,41 €

L'analisi è in linea con i 180,00 €  previsti dall'N.P.4

ANALISI N.P. 5

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | Prezzi Unitari |
| --- | --- | --- | --- |
| N.P.5 | F.p.o. di recinzione con struttura in profilati a T 80x80x10 mm adeguatamente forati e pannelli in lamiera stirata tipo "FILS ESEDRA" sp. 2 mm E 70x26 (26) - 10x2 intelaiati su 4 lati con profilo angolare a L 40x20x5 mm con n. 2 fori per lato diametro 13 mm sui due lati corti e n. 3 fori per lato diametro 11 sui due lati lunghi. Piantane e pannelli in ferro zincato a caldo verniciato RAL 7033 e 7032 per esterni. Pannello standard 2250x1000x40 mm - ove necessario dovranno essere realizzati pannelli a compensazione (terminali, angolari ecc.) Tolleranza rete +2/-0 fogli tranciati. Tolleranza +0/-4 mm pannello. Tolleranza foratura +/- 2 mm. Peso pannello standard cad kg 52,00 ca. Ferro utilizzato per lamiera stirata: dd13 laminato a caldo decapato. Certificato di zincatura a caldo con pulizia manuale del manufatto con copertura di micron secondo norma EN ISO 1460. Certificato di verniciatura in poliestere epossidica per esterni eseguiti nei seguenti processi: sgrassaggio alcalino attaccante con temperatura d'esercizio 50°, tempo di immersione 10' disossidazione acida e cromatizzazione a temperatura di 35°; risciacquo con acqua demineralizzata; asciugamento in forno; applicazione elettrostatica di vernice in polvere poliestere per esterno secondo il colore stabilito. Cottura in forno di circolazione ad aria calda a temperatura di 200° Spessore ca. 60-70 micron. Saldature certificate eseguite ogni 140 mm ca. lamiera stirata - profilato a L. La posa in opera comprende i fissaggi dei montanti nelle apposite forometrie con malta cementizia antiritiro tipo "EMACO" nonché le prestazioni di assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed allontanamento materiali di risulta. Compresa la necessaria bulloneria e offendicolo | mq | € 145,00 |

La valutazione viene fatta sulla scorta della media aritmetica dei preventivi allegati

Preventivo 1=	138,00 €/mq

Preventivo 2=	142,00 €/mq

Preventivo 3=	155,00 €/mq

Media aritmetica= €/mq (138,00 + 142,00 + 155,00)/3 = 145,00 €/mq

L'analisi è in linea con i 145,00 €  previsti dall'N.P.5

ANALISI N.P. 6

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | Prezzi Unitari |
| --- | --- | --- | --- |
| N.P.6 | F.p.o. di recinzione con struttura in profilati a T 50x50x6 mm adeguatamente forati e pannelli in lamiera stirata tipo "FILS ESEDRA" sp. 2 mm E 70x26 (26) - 10x2 intelaiati su 4 lati con profilo angolare a L 40x20x5 mm con n. 2 fori per lato diametro 13 mm sui due lati corti e n. 3 fori per lato diametro 11 sui due lati lunghi. Piantane e pannelli in ferro zincato a caldo verniciato RAL 7033 e 7032 per esterni. Pannello standard 1985x1000x40 mm - ove necessario dovranno essere realizzati pannelli a compensazione (terminali, angolari ecc.) Tolleranza rete +2/-0 fogli tranciati. Tolleranza +0/-4 mm pannello. Tolleranza foratura +/- 2 mm. Peso pannello standard cad kg 45,00 ca. Ferro utilizzato per lamiera stirata: dd13 laminato a caldo decapato. Certificato di zincatura a caldo con pulizia manuale del manufatto con copertura di micron secondo norma EN ISO 1460. Certificato di verniciatura in poliestere epossidica per esterni eseguiti nei seguenti processi: sgrassaggio alcalino attaccante con temperatura d'esercizio 50°, tempo di immersione 10' disossidazione acida e cromatizzazione a temperatura di 35°; risciacquo con acqua demineralizzata; asciugamento in forno; applicazione elettrostatica di vernice in polvere poliestere per esterno secondo il colore stabilito. Cottura in forno di circolazione ad aria calda a temperatura di 200° Spessore ca. 60-70 micron. Saldature certificate eseguite ogni 140 mm ca. lamiera stirata - profilato a L. La posa in opera comprende i fissaggi dei montanti nelle apposite forometrie con malta cementizia antiritiro tipo "EMACO" nonché le prestazioni di assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed allontanamento materiali di risulta. Compresa la necessaria bulloneria e offendicolo | mq | € 145,00 |

La valutazione viene fatta tenendo conto dei preventivi utilizzati per la determinazione dell'NP 5 in quanto le caratteristiche della recinzione in oggetto sono le medesime

L'analisi è in linea con i 145,00 €  previsti dall'N.P.6

ANALISI N.P. 7

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | Prezzi Unitari |
| --- | --- | --- | --- |
| N.P.7 | Sovrapprezzo alle recinzioni per offendicoli; riferimento art. 1C.22.450.0110.b | ml | € 15,00 |

La valutazione viene fatta con la voce di listino 1C.22.450.0110.b

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | LAVORAZIONI | SICUREZZA | % INC. M.O. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1C.22.450.0110.b | Recinzione realizzata con pannelli in grigliato elettroforgiato zincato con piatti verticali 25x3 mm e correnti orizzontali diametro 5 mm, piantane in profilati a T 40x5 mm, accessori per il montaggio. Compresa la posa in opera nonché le prestazioni di assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. Nei tipi: maglia 62x66 mm | mq | 50,72 | 0,41 | 16,22 |

La valutazione viene fatta in proporzione alla voce di listino

0,30 mq x 50,72 €/mq= € 15,21

L'analisi è in linea con i 15,00 €  previsti dall'N.P.7

ANALISI N.P. 8

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | Prezzi Unitari |
| --- | --- | --- | --- |
| N.P.8 | Rimozione di recinzione in pannelli di lamiera su supporti in c.a., inclusi pali e saette, con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica | mq | € 3,10 |

La valutazione viene fatta con la voce di listino 1C.01.150.0090

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | LAVORAZIONI | SICUREZZA | % INC. M.O. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1C.01.150.0090 | Rimozione di recinzione in rete metallica, inclusi pali e saette, con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica | mq | € 3,20 | 0,10 | 77,18 |

La lavorazione viene valutata in analogia con la voce precedentemente riportata.

L'analisi è in linea con i 3,10 €  previsti dall'N.P.8