- Premesse

Il progetto prevede il rifacimento della recinzione sull’intero perimetro del mercato ortofrutticolo di Milano, che misura complessivamente 3308 m circa.

La recinzione esistente si presenta con caratteristiche tipologiche e strutturali oramai diversificate  e disomogenee, ingenerate da un lato dalla necessità di rispondere (in maniera non necessariamente organica) alle esigenze e problematiche manifestatesi via via nel tempo, dall'altro in seguito alle trasformazioni intervenute sull'intorno e segnatamente gli interventi viabilistici realizzati in prossimità del fronte sud. Allo stato attuale si ritiene pertanto il manufatto non più idoneo al soddisfacimento delle esigenze di sicurezza.

Essendo la prevenzione degli accessi non autorizzati una necessità cogente della Committenza, venivano vagliate dalla medesima diverse opzioni di adeguamento della cancellata proposte in sede di progetto preliminare. Si individuava dunque nel progetto definitivo una soluzione volta ad ottimizzare le principali istanze concorrenti, integrando una efficace protezione con una sostanziale omogeneità rispetto alla maglia strutturale della recinzione preesistente. Un trattamento differente riceveva invece il tratto est  che, non essendo chiaramente definito il limite di confine, escludeva l'utilizzo di elementi strutturali fissi.

La soluzione progettuale adottata offre in buona misura la possibilità di realizzare interventi  puntuali, limitando il fronte di intervento la cui protezione durante la cantierizzazione sarà giocoforza garantita dalla sola cesata.

L’intervento proposto rientra nella categoria SOA OG1 poiché l’attività prevalente risulta appartenere alle opere edili. Non rileva il peso economico delle opere in ferro di fatto configurandosi le medesime quale fornitura.

L’appalto sarà del tipo a procedura aperta ai sensi degli artt. 54 e 55 D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i. con criterio di aggiudicazione “Criterio del prezzo più basso” ai sensi dell'art. 82 D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i.

I lavori prevedono opere a corpo.

- Norme di riferimento

  - Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163

  - Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207

  - Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81

  - Decreto ministeriale 14 gennaio 2008

  - Regolamento locale di igiene

  - L.R. n. 12/2005

  - Piano di Governo del Territorio del Comune di Milano

  - Compatibilità urbanistica

Sotto il profilo autorizzativo verrà predisposta S.C.I.A. da presentare allo Sportello Unico Edilizia (S.U.E.) del Comune di Milano. L’esame dello strumento urbanistico (PGT) non ha rilevato incompatibilità tra gli interventi previsti in progetto e le norme di pianificazione urbanistica relative alla zona di intervento. Il progetto rispetta, inoltre, i Regolamenti Edilizio e di Igiene del Comune di Milano

- Dati tecnico dimensionali di progetto

Al fine di non lasciare varchi, protetti dalle sole recinzioni provvisorie, di estensioni superiori ai 50-60 m per motivi di sorveglianza, si è configurata l'esigenza, in fase di cantiere, di operare contemporaneamente su tratti limitati.

Il progetto definitivo è stato quindi orientato alla individuazione di una modularità che si integrasse quanto più possibile con le strutture esistenti. Nuove opere strutturali infatti, in particolare in calcestruzzo armato, per offrire una sostenibilità economica avrebbero dovuto necessariamente essere eseguite a scale maggiori. Recuperando le murature e le fondazioni esistenti ed innestandovi, quanto più possibile a secco, dei moduli predisposti a piè d'opera con il semplice assemblaggio di pannellature prefinite è al contrario possibile procedere con interventi puntuali.

L'utilizzo di parte della struttura esistente, pur con l'obiettivo di rendere omogeneo l'aspetto finale dell'opera, porta dunque alla individuazione di 5 tipologie di intervento: recinzione tipo A (con ulteriori tre variabili tipologicamente assimilabili al tipo A ma che da questa si discostano per lievi differenze dimensionali o costruttive: A1 – A2 – A3), tipo B, tipo C, tipo D, tipo E.

- Recinzione tipo A, m 830 circa.

caratterizzata dal mantenimento del muretto esistente dotato di copertine in serizzo spessore cm 8, lunghezza costante cm 212. Gli angoli possono presentare lunghezze difformi per esigenze di compensazione.

Per tale tipo di recinzione è previsto il carotaggio  ø cm 13 sulla testa dei muretti esistenti con passo di circa cm 220 ed una profondità di cm 60 per l’inserimento dei montanti in profilati d’acciaio a sezione aperta (norme e qualità acciai: UNI EN 10025-2, S 275)

Per i muretti esistenti è prevista adeguata pulitura seguita dal successivo risanamento con rinzaffo in malta di sabbia e cemento, rasatura a civile fine con opportuni rasanti a base cementizia. Ove si manifesti esposizione dei ferri d’armatura è prevista una protezione anticorrosiva rialcalinizzante con boiacca passivante a base cementizia.

Per le copertine in serizzo è prevista la rimozione e l’adeguata ricollocazione in opera, previa pulitura, con malta di legante idraulico o idonei collanti.

E' stimata la sostituzione di copertine già rotte e/o di quelle mancanti in ragione del 10% sul totale. La percentuale in oggetto tiene in considerazione copertine già danneggiate prima delle operazioni di smontaggio e montaggio. Sarà cura dell'Appaltatore evitare ulteriori danneggiamenti; la sostituzione degli elementi danneggiati durante i lavori sarà a carico dell'Appaltatore stesso.

Sui muretti esistenti verrà posta in opera recinzione metallica h 300 cm costituita da montanti in profilati d’acciaio a “T” (norme e qualità acciai: UNI EN 10025-2, S 275) mm 80x80x10 zincati a caldo passo cm 226 preforati per assemblaggio con 3 pannelli modulari h 100. Tali pannelli (misura standard cm 225x100x4) saranno costituiti da  rete stirata tipo “Fils” mod. “ESEDRA” sp. 2 mm passo 70 x 26 presaldata su telaio rettangolare preforato realizzato con profilati d’acciaio a “L” (norme e qualità acciai: UNI EN 10025-2, S 275) mm 40x20x5, il tutto zincato a caldo.

Piantane e pannelli in acciaio zincato a caldo saranno verniciati RAL mediante vernici in poliestere epossidica per esterni previo sgrassaggio alcalino per immersione con applicazione elettrostatica di vernice in polvere sp. 60-70 micron con asciugatura in forno ad aria calda a temperatura 200°.

Il fissaggio dei montanti sarà realizzato con getto di betoncino cementizio premiscelato, colabile, espansivo, antiritiro tipo “EMACO S33” nelle apposite sedi precedentemente predisposte mediante carotaggio.

I pannelli verranno assemblati e montati con bulloni M 10x40 (eventualmente con testa vite e/o dado antistrappo se richiesto) e resi tra loro solidali con bulloni M8x25.

Al colmo della recinzione (h 300) verrà posto in opera, fissato con bulloni M8x25, offendicolo realizzato con piatto (norme e qualità acciai: UNI EN 10025-2, S 275) mm 30x3 anch’esso zincato a caldo e verniciato come precedentemente descritto.

- Recinzione tipo A1 e A2 rispettivamente metri 16 e 36 circa.

Tali tipologie saranno realizzate come descritto per la tipologia A, previa rimozione della recinzione esistente.

I suddetti tratti presentano muretti in CA con altezze differenti, conseguentemente la modularità dei pannelli sopra descritti verrà adattata puntualmente allo scopo di ottenere altezze comprese fra 350 e 400 cm

- Recinzione tipo A3 m 522 circa

La recinzione tipo A3 sarà realizzata come descritto per la tipologia A, previa rimozione della recinzione esistente.

La variabile consiste nel muretto in CA esistente di più recente realizzazione e privo di copertina in serizzo; il passo dei montanti in profilati d’acciaio a T (norme e qualità acciai: UNI EN 10025-2, S 275) sarà di cm 200 salvo gli elementi angolari e/o finali di compensazione da rilevarsi in sito.

- Recinzione tipo B m 537 circa

La recinzione tipo B prevede la rimozione della recinzione esistente, la realizzazione di un nuovo cordolo di fondazione in c.a., la messa in opera di recinzione metallica, come descritto al tipo A, con altezza di 400 cm (quattro pannelli modulari h. 100), passo montanti in profilati a “T” (norme e qualità acciai: UNI EN 10025-2, S 275) cm 200 e il ripristino finale del manto della pavimentazione esistente su entrambi i lati della recinzione come meglio indicato nell’elaborato grafico di riferimento (tav. 04.5).

- Recinzione tipo C m 391 circa

La recinzione tipo C prevede la demolizione dell’attuale recinzione costituita da pannelli prefabbricati di cls infilati su pilastrini pure in cls e passo 200-250 cm e le relative fondazioni.

La nuova recinzione verrà realizzata in muratura di c.a. h 300 cm e relativo cordolo di fondazione; alla sommità del muro in c.a. verrà posta in opera recinzione metallica costituita da montanti in profilati d’acciaio a “T” (norme e qualità acciai: UNI EN 10025-2, S 275) mm 50 x 50 x 6 zincati a caldo passo 200 cm annegati nel c.a. A tali montanti verranno assemblati pannelli con telaio in profilati d’acciaio a “L” (norme e qualità acciai: UNI EN 10025-2, S 275) mm 40x20x5  e rete stirata del tipo e con le finiture previste per la recinzione tipo A (pannelli standard cm 199,5 x 100 x 40) dotati di offendicolo. A completamento sarà effettuato il ripristino della pavimentazione esistente sul lato interno della recinzione mentre non si rendono necessarie opere di ripristino per aree insistenti su suolo pubblico in quanto gli scavi di progetto non interessano aree pavimentate e quindi sarà sufficiente un semplice rinterro dello scavo al fine di ristabilire lo stato dei luoghi preesistente, come meglio indicato nell’elaborato grafico di riferimento (tav. 04.6).

- Recinzione tipo D m 50 circa

La recinzione tipo D prevede la rimozione dell’attuale rete metallica posta alla sommità del muro esistente in c.a., la realizzazione di carotaggi ø 100 - 110 per l’alloggiamento dei nuovi montanti in profilati d’acciaio a “T” (norme e qualità acciai: UNI EN 10025-2, S 275) mm 50x50x6 zincati a caldo passo 200 cm preforati per assemblaggio con pannello modulare h 100 costituiti da telaio in profilato d’acciaio a “L” (norme e qualità acciai: UNI EN 10025-2, S 275) mm 40x 20x5 zincati a caldo anch’esso preforato e rete stirata del tipo e con le finiture previste per la recinzione tipo A (pannelli standard cm 199,5 x 100 x 40) dotati di offendicolo.

- Recinzione tipo E m 926 circa

La recinzione tipo E, situata sulla giacitura di un confine che la Committenza dovrà ulteriormente definire, sarà di tipo “mobile”  e verrà realizzata, previo smontaggio dell’attuale recinzione in pannelli di lamiera, con elementi in cls armato del tipo New Jersey h. 100 cm con larghezza alla base di 62 cm dotati di piastre di collegamento in acciaio zincato e barre filettate con dadi e rondelle. Gli stessi elementi saranno verniciati con prodotti a base di resine acriliche al quarzo idrorepellenti colori: bianco (RAL 9003) e blu cielo (RAL 5015). Ove necessario il progetto prevede la realizzazione di sottofondazione in cls magro, come meglio indicato nei seguenti elaborati grafici: tav. 04.2 e tav. 04.8 ).

Alla sommità dei New Jersey verrà posta in opera recinzione di pannelli in grigliato elettroforgiato zincato costituito da piatti verticali 25 x 3 mm e correnti orizzontali ø 5 mm maglia 62x132 assemblati mediante bulloni a montanti verticali in profilati d’acciaio a “T” 40x40x5 zincato e preforato.

- Taglio di piante

La vegetazione che si trova lungo l'attuale recinzione di tipo C, prima dell'inizio dei lavori della nuova recinzione, verrà rimossa dalla Committente mediante procedura autonoma.

- Interferenze

La tavola 04.2A riporta lo schema delle reti tecnologiche in prossimità della recinzione di progetto. Le possibili interferenze sono segnalate (punti da 1 a 7) allo scopo di porre maggiore attenzione, limitatamente ai punti evidenziati, in fase di rimozione e di scavo. In questa fase di esecuzione dei lavori verranno rilevate le reali quote altimetriche delle reti e, solo ove vi fosse una effettiva interferenza,  la D.L. provvederà ad impartire le opportune disposizioni in merito. Sono state inoltre escluse interferenze tra le lavorazioni relative alla realizzazione della recinzione tipo C a confine con via R. Bonfadini e l’illuminazione pubblica presente nella stessa via poiché i pali distano dalla recinzione circa 2,00 m e sono alimentati da linea elettrica aerea; pertanto, non prevedendo utilizzo di mezzi di sollevamento fissi o mobili, non si rientra nel caso di cui all’allegato IX del D.Lgs. 81/2008.

- Indagine ambientale

In data 12-06-2014, su incarico diretto della Committente, è stata effettuata indagine ambientale tesa a verificare la qualità dei terreni di substrato allo scopo di individuare il corretto recupero e/o smaltimento del materiale di scavo. Per una conoscenza completa ed esaustiva del contenuto delle indagini eseguite si rimanda alla Relazione compilata a cura dell’ing. Laura Pezzoni in data 3 luglio 2014. Di seguito si riportano le parti più significative del punto 4 “RISULTATI DELLE ANALISI” della Relazione stessa: ………………………………………. “ Dalla tabella emerge la conformità di tutti i terreni analizzati ai limiti normativi di riferimento definiti dal D.Lgs. 152/06 per la destinazione d’uso (Tab. 1/B) prevista per l’area.”…………… “In base al D.M. 27/10/2010 “Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in

sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3/08/2005”, attuativo del D. L.vo n. 36 del 13/01/2003, i risultati delle analisi sul tal quale e del test di cessione hanno dato riscontro ai seguenti esiti:

• Campione “Rifiuto T2”: rispetto dei limiti della tabella 5 e delle condizioni previste all’art. 6, commi 3 e 6 del D.L.vo n.36 del 13/01/2003, e pertanto ammissibile solamente in DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI;

• Campione “Rifiuto T3”: rispetto dei limiti delle tabelle 3 e 2 e delle condizioni previste all’art. 5, comma 2 del D.L.vo n.36 del 13/01/2003 e pertanto ammissibile in DISCARICA PER RIFIUTI INERTI.”

Poiché il campione “Rifiuto T2”  è stato prelevato dal pozzetto esplorativo T2 posto in prossimità della recinzione tipo C (lato sud) e   il campione “Rifiuto T3”  è stato prelevato dal pozzetto esplorativo T3 posto in zona diametralmente opposta in prossimità della recinzione di tipo B (lato nord) si è assunta la decisione di utilizzare per tutti i rinterri il terreno scavato per la realizzazione delle fondazioni della recinzione di tipo B (conferendo alle discariche autorizzate come rifiuto inerte, cod. CER 17.05.04, l’eccedenza) e di conferire tutto il terreno scavato per la realizzazione della fondazione della recinzione di tipo C alle discariche autorizzate come rifiuto non pericoloso cod. CER 17.05.04.

- Indagine: ricerca ordigni bellici

In data 16, 17 e 18 giugno 2014, su incarico diretto della Committente, è stata effettuata  campagna di indagini elettromagnetiche in dominio della frequenza (FEM) lungo i tratti interessati dalla realizzazione delle recinzioni di tipo C e tipo E, situati in prossimità della linea ferroviaria. Lo scopo delle indagini è stato quello di individuare eventuali ordigni bellici nel sottosuolo in corrispondenza del tracciato delle nuove recinzioni. Per una conoscenza completa ed esaustiva del contenuto delle indagini eseguite si rimanda alla Relazione compilata a cura dell’ing. Laura Pezzoni in data 3 luglio 2014.   Di seguito si riportano le parti più significative del punto 4 “RAPPRESENTAZIONE DEI DATII” della Relazione stessa: ………………………. “Si ricorda che, sebbene la prospezione elettromagnetica consenta di investigare con un buon dettaglio il sottosuolo, essa costituisce pur sempre un metodo di indagine indiretta e pertanto i risultati ottenuti vanno considerati in termini di probabilità di successo (percentuale di errore). Le caratteristiche di acquisizione impostate non consentono l’individuazione nel sottosuolo di elementi metallici delle dimensioni inferiori a circa 0.5-1.0 m.”………” Dall’analisi delle anomalie riscontrate, si esclude che esse possano essere generate dalla presenza di ordigni bellici con dimensioni superiori a 1.0 m.”

- Tempi di realizzazione

Tenuto conto dell’esigenza di non “scoprire” fronti con lunghezza superiore a 40-50 m, dei tempi di produzione dei pannelli costituiti da telai in profilati d’acciaio e rete stirata e dell’organizzazione del cantiere come ipotizzato nella relazione al progetto definitivo si conferma una tempistica di circa 180 gg. naturali e consecutivi.

- Quadro economico

A) LAVORAZIONI

- OPERE A CORPO E A MISURA                                                      €                         /

1a.  OPERE A CORPO                                                                    €          1.718.878,51

1b.  OPERE A MISURA                                                                   €                         /

2.    ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO                 €              38.403,96

TOTALE A)                                                                                                  €        1.757.282,47

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

- LAVORI IN ECONOMIA. PREVISTI IN PROGETTO  ED ESCLUSI                                                                                        DALL’APPALTO, IVI INCLUSI I RIMBORSI PREVIA FATTURA             €                         /

- RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI                                               €            10.000,00

- ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI                                             €                         /

- IMPREVISTI                                                                                     €            80.000,00

- ACQUISIZIONE DI AREE O IMMOBILI E PERTINENTI INDENNIZZI                                    (TOSAP)                                                                                             €         25.598,48

- ACCANTONAMENTO DI CUI ALL’ART. 133, COMMI 3 E 4 DEL                                  CODICE                                                                                              €                       /

- SPESE DI CUI AGLI ARTICOLI 90, COMMA 5, E 92, COMMA 7-bis,                                     DEL CODICE, SPESE TECNICHE RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE,                          ALLE NECESSARIE ATTIVITA’ PRELIMINARI, AL COORDINAMENTO                             DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, ALLE CONFERENZE                                        DI SERVIZI, ALLA DIREZIONE DEI LAVORI E AL COORDINAMENTO                              DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, ALL’ASSISTENZA                              GIORNALIERA E CONTABILITA’, L’IMPORTO RELATIVO ALL’INCENTIVO                         DI CUI ALL’ART. 92, COMMA 5, DEL CODICE, NELLA MISURA                   CORRISPONDENTE ALLE PRESTAZIONI CHE DOVRANNO ESSERE                                  SVOLTE DAL PERSONALE DIPENDENTE                                             €         80.000,00

- SPESE PER ATTIVITA’TECNICO AMMINISTRATIVE CONNESSE                                            ALLA PROGETTAZIONE, DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL                            PROCEDIMENTO, E DI VERIFICA E VALIDAZIONE                                €           7.000,00

- EVENTUALI SPESE PER COMMISSIONI AGGIUDICATRICI                    €                       /

- SPESE PER PUBBLICITA’ E, OVE PREVISTO, PER OPERE                                    ARTISTICHE                                                                                        €                       /

- SPESE PER ACCERTAMENTI DI LABORATORIO E VERIFICHE                               TECNICHE PREVISTE DAL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO,                              COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO, COLLAUDO STATICO                                          ED ALTRI EVENTUALI COLLAUDI SPECIALISTICI                                 €           5.000,00

- IVA, EVENTUALI ALTRE IMPOSTE E CONTRIBUTI DOVUTI                                                 PER LEGGE                                                                                        €                        /

TOTALE B)                                                                                                      €       207.598,48

TOTALE GENERALE A) + B)                                                                            €   1.964.880,95

- Quadro di incidenza percentuale della manodopera

Incidenza mano d’opera:

Recinzione tipo A-A1-A2-A3…………………………..€    202.205,35	             28,31%

Recinzione tipo B……………………………………..€    117.600,28	             26,31%

Recinzione tipo C……………………………………..€    110.275,70	              31,48%

Recinzione tipo D……………………………………..€        2.136,86               26,70%

Recinzione tipo E……………………………………...€      32.143,92	              16,14%

Totale costi manodopera	………………………………€    464.362,11

Incidenza manodopera………………………………………………………….27,02%