INDICE

- DICHIARAZIONE PROGETTISTA STRUTTURE

- CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

- RELAZIONE TECNICA

- NOTE DI CALCOLO

Disegni di riferimento:

- 04.5 - Recinzione tipo "B": DETTAGLIO 4 e NODI costruttivi

- 04.6 - Recinzione tipo "C": DETTAGLIO 5 e NODI costruttivi

Milano, 24/06/2014 - rev.1

A)     DICHIARAZIONE PROGETTISTA STRUTTURE

Il sottoscritto Dr. Ing. VLADIMIR FLORESCU, progettista delle opere di cui all’oggetto, dichiara che le strutture sono state calcolate e verificate a norma delle vigenti disposizioni di legge, che gli elaborati presentati sono completi e sufficienti per individuare e definire esattamente le opere da eseguire e che i materiali, di cui si prevede l’impiego con le rispettive dosature, sono idonei alle sollecitazioni assunte a base dei calcoli.

Il progettista delle strutture

Milano, 24/06/2014

B)   CARATTERISTICHE DEI  MATERIALI

calcestruzzo per opere in c.a:

classe di resistenza                      C25/30

classe esposizione                       XC2

dimensione massima inerte        16 mm

rapporto a/c                                 0,60

| Resistenza cubica caratteristica a 28 gg | Rck ≥ | 30 MPa |
| --- | --- | --- |
| Resistenza cilindrica caratt. a 28 gg | fck ≥ | 25 MPa |
| Resistenza di calcolo S.LU. | fcd = | 14,2 MPa |
| Resistenza di calcolo a trazione semplice | fct = | 1,45 MPa |
| Modulo elastico normale | E = | 31,5 GPa |

acciaio ad armatura lenta opere in c.a:

acciaio tipo B450C

| Tensione caratteristica di rottura | ftk ≥ | 540 MPa |
| --- | --- | --- |
| Tensione caratteristica di snervamento | fyk ≥ | 450 MPa |
| Modulo elastico normale | E = | 210 GPa |

copriferri:

copriferri di 30 mm > di 25 mm, minimo imposto dalle NTC 08 per un calcestruzzo di classe C25/30 (rif. punto 4.1.6.1.3)

C)  RELAZIONE TECNICA

Realizzazione di nuovi tratti di recinzione, metallica con cordolo di fondazione in c.a. e  in c.a. con completamento sommitale in rete metallica H= 100 cm. In tutte le configurazioni l’altezza della recinzione fuori terra varia da H= 400 cm sino ad H= 440 cm.

Le strutture di fondazione in c.a. sono calcolate in relazione alle azioni indotte dai carichi di progetto e trasferiti dalle porzioni di muro verticale e di recinzione alle fondazioni:

Nella presente relazione si riportano le verifiche di stabilità allo stato limite ultimo SLU di:

- ribaltamento

- scorrimento

- capacità portante

Inoltre vengono riportate le verifiche c.a. delle sezioni più sollecitate dei muri / cordoli di fondazione.

Nello specifico si hanno tre differenti tipologie di sezioni oggetto di verifica:

- recinzione tipo B con cordolo in c.a. affiorante oltre il piano campagna di 15 cm e pannelli di rete metallica striata di altezza H= 410 cm;

- recinzione tipo B con cordolo in c.a. affiorante oltre il piano campagna di 30 cm e pannelli di rete metallica striata di altezza H= 410 cm;

- recinzione tipo C con muro in c.a. affiorante oltre il piano campagna di 300 cm e pannelli di rete metallica striata di altezza H= 100 cm.

D)  NOTE DI CALCOLO

- NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO

| 1) | L. 5 novembre 1971, n° 1086 | Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica. |
| --- | --- | --- |
|  |  | STRUTTURE IN C.A. , C.A.P. , METALLICHE |
| 2) | D.M. 14 gennaio 2008 | Norme tecniche per le costruzioni. |
| 4) | D.M. LL.PP. 20.11.87 | Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento. |
| 5) | D.M. LL.PP. 11.03.88 | Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione. |
| 6) | C.N.R.- UNI 10011 - 92 | Costruzioni in acciaio. Istruzioni per il calcolo, l’esecuzione, il collaudo e la manutenzione. |
|  |  | CARICHI E SOVRACCARICHI |
| 7) | D.M. 14 gennaio 2008 | Norme tecniche per le costruzioni. |

ANALISI DEI CARICHI

Le azioni che inducono sollecitazioni alle strutture oggetto del calcolo e della verifica sono quelle prodotte da:

- vento

- sisma (solo per tipologia n.3)

per le tipologie di recinzione n. 1 e 2 la verifica nei confronti dell’azione sismica (zona 4) non viene condotta in quanto trascurabile rispetto all’azione del vento, viste le masse modeste delle stesse.

combinazioni di carico e relativi coefficienti utilizzati nelle verifiche

VENTO:

- La pressione del vento è data dalla formula:

q=qb⋅ce⋅cp⋅cd

Parametri vento:

| ρaria | 1,25 daN/m3 | ρaria = densità aria |
| --- | --- | --- |
| vb | 25 m/s | vb = velocità di riferimento del vento |
| qb=12ρaria⋅vb2 | 0,39 KN/m2 | qb= pressione cinetica di riferimento |
| Zona vento | 1 |  |
| Distanza dalla costa | oltre 30 Km dalla costa e al di sotto di 500 m s.l.m. |  |
| Classe di rugosità | A |  |
| Categoria | V |  |

nel caso specifico:

Ce = 1,5  figura 3.3.3 Ntc 08

Cp = 0,66                     per le recinzioni in sola rete metallica stirata (n.1 e n.2)

Cp = 0,4 + 0,8 = 1,2  per il muro in c.a. con sovrastante  rete metallica stirata (n.3)

Cd = 1,0

sostituendo i valori nell’espressione iniziale si ottiene:

recinzioni tipo 1 e 2:

q1−2=qb⋅ce⋅cp⋅cd = 0,39 x 1,5 x 0,66 x 1,0 = 0,386 KN/m2  (equivalente a 38,6 daN/m2)

recinzione tipo 3:

q3=qb⋅ce⋅cp⋅cd    = 0,39 x 1,5 x 1,20 x 1,0 = 0,702 KN/m2  (equivalente a 70,2 daN/m2)

AZIONI ECCEZIONALI - URTO:

Nell’ analisi delle combinazioni di carico non sono state eseguite verifiche nei confronti di azioni eccezionali, come previsto al punto 3.6 delle NTC 08 ed in particolare al punto 3.6.3.3.1 relativamente al traffico veicolare.

Si ritiene a tal proposito, data la natura del tipo di manufatto in progetto e visti i limiti molto restrittivi ed onerosi nell’assumere azioni di progetto da impatto corrispondenti a un tipo di strada urbana, di accettare un danneggiamento locale delle strutture in caso della manifestazione dell’evento eccezionale con conseguente ripristino e/o ricostruzione delle zone danneggiate.

Va sottolineato che le parti di recinzione dove è prevista solo la parte metallica non offrono nessuna resistenza nei confronti di azioni indotte da urti veicolari.

TERRENO DI FONDAZIONE:

con riferimento alla relazione geotecnica YA-0103 rev. Marzo 2013 della MM s.p.a. si riporta di seguito modello di calcolo dei valori geotecnici:

| Unità | Profondità (m dallo 0.0 di progetto) | (n1)60 medio | Densità relativa (%) | Angolo di resistenza al taglio  k (°) | Litologia | Regime delle pressioni intersiziali |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 0.0 – 3.5 | 6 | - 15-21% (sciolta) | 28-30° | Riporto, limo argilloso, sabbia argillosa |  |

La resistenza di progetto Rd si esprime in termini di capacità portante a rottura del terreno di progetto Qd per cui:

Rd = Qd / γR

N.B.

Per quanto riguarda la verifica delle pressioni massime sul terreno si precisa che il modello geotecnico, che ha permesso di stabilire il valore di portanza sopra evidenziato, è stato tarato sui parametri geotecnici desunti da una relazione geologico-tecnica eseguita da “MM” e fornita dal commettente al progettista.

Si è deciso di assumere tali parametri caratteristici per la determinazione della resistenza di progetto del terreno lungo tutto lo sviluppo delle nuove fondazioni.

Il Direttore dei lavori dovrà accertarsi, all’atto dello scavo, della natura del terreno di fondazione. Nel caso di terreno con consistenza non idonea si dovrà provvedere alla bonifica dello stesso mediante asportazione e sostituzione, a strati di 25 cm, con materiale idoneo, per almeno 50 cm al di sotto del piano di fondazione, ogni strato verrà adeguatamente compattato.

In particolare qualora emergesse un quadro visivo, dei terreni di fondazione, indicativo di evidenti materiali di riporto/risulta non idonei all’ esecuzione di un piano di posa per opere di fondazione dovranno essere condotte operazioni di bonifica sopradescritte.

Nel caso di rinvenimento di detriti di tipo organico (tipo legno) e/o presenza di materiali plastici o ferrosi (secchi, latte) dovranno essere condotte le operazioni di bonifica mentre, in presenza di materiali di tipo inerte quali mattoni o macerie ben costipati (materiali di demolizioni di altri manufatti) il terreno  potrà essere dichiarato idoneo.

D.1  - VERIFICA SEZIONE TIPO 1 e 2

D1.1   VERIFICHE DI SICUREZZA (SLU)

per le sezioni di tipo 1 e 2 si riportano le verifiche della sola tipologia 2 in quanto più gravose in ragione della maggiore altezza della recinzione e quindi della superficie investita dal vento:

dati geometrici del muro:

| Htot | 4,45 | m |
| --- | --- | --- |
| hcordolo | 0,95 | m |
| hfondazione | 0,30 | m |
| hterreno | 0,65 | m |
| s | 0,25 | m |
| b | 0,90 | m |

pesi specifici materiali:

| γc | 2500 | daN/m3 |
| --- | --- | --- |
| γt | 1800 | daN/m3 |

Verifica ribaltamento - combinazione vento:

Combinazione                     :  EQU-M2-R2

Coefficiente sulla resistenza: γR  = 1,0

si verifica che valga:

Md-r  ≤ Md-s  / γR

dove:

Md-r  momento di calcolo ribaltante

Md-s  momento di calcolo stabilizzante

Md-r  = 1,5 · [ (q1-2 · Ht) ] · (Ht/2 + ht + hf)

Md-s  = 0,9 · [ ((b · hf + s · hc) · γc + ht · (b-s) · γt) ·b/2]

sostituendo i valori si ottiene:

Md-r  = 1,5 · [ 535,13 ] = 802,70  daN·m

Md-s  = 0,9 · [ 913,16 ] = 821,84 daN·m

verifica soddisfatta: Md-r  / (Md-s  . γR ) =  802,70 / (821,84 x 1,0) = 0,98 < 1,0

Verifica scorrimento sul piano di posa - combinazione vento:

Combinazione                     :  A1-M1-R3

Coefficiente sulla resistenza: γR  = 1,1

si verifica che valga:

Hd  ≤  Rd  / γR

dove:

Hd  azione orizzontale di calcolo all’imposta della fondazione

Rd  resistenza di calcolo allo scorrimento

Hd = 1,5 · (q1-2 · Ht)

Rd  = 1,0 · Nd · tan

dove:

Nd    = azione assiale di calcolo del muro =  (b · hf + s · hc) · γc + ht · (b-s) · γt

tan = 0,58  per un angolo di attrito di 28-30°

sostituendo i valori si ottiene:

Hd = 1,5 ·  (38,6 · 4,40)        =   254,76 daN/m

Rd  = 1,0 · ( 2029,25 · 0,55)  = 1116,09 daN/m

verifica soddisfatta: Hd  / ( Rd  / γR) =   254,76 / (1116,09 x 1,1) = 0,21 < 1,0

Verifica capacità portante - combinazione vento:

Combinazione                     :  A1-M1-R3

Coefficiente sulla resistenza: γR  = 1,4

si verifica che valga:

qd  ≤  qlim  / γR

dove:

qd     : pressione media Meyerhof all’imposta

Rd    : resistenza limite del terreno

in particolare:

qd  =  1,3 Nd / [100 · 2 · (b/2-e)]

e   =  Md-r  / (1,3 · Nd)

Nd = 2029,25 daN

sostituendo i valori si ottiene:

e   =  802,70  / (1,3 · 2029,25) = 0,30 m

qd  =  1,3 · 2029,25 / [100 · 2 · (90/2 - 30)] = 0,88 daN/cm2  < Rd =2,23 daN/cm2

verifica soddisfatta

D1.2   VERIFICHE SEZIONI IN C.A. (SLU)

di seguito si riporta la verifica alla base del cordolo di fondazione per la tipologia di muri 1 e 2:

- calcolo del momento alla base del cordolo:

MEd = Md-r  = 1,5 · [ (q1-2 · Ht) ] · (Ht/2 + ht) = 1,5 · (38,6 ·4,40) ·(4,40/2 + 0,65) = 726,07 Kg m

- verifica sezione attacco cordolo - fondazione:

geometria muro:

b = 100 cm

h =   25 cm

armatura a flessione:

As = 18/20 = 2,5 cm2/m ≥ 0.2% in accordo con NTC 08 punto7.4.6.2.4

MEd / MRd = 7,26 / 16,2 = 0,44 < 1,0  verifica soddisfatta

D.2  - VERIFICA SEZIONE TIPO 3

D2.1   VERIFICHE DI SICUREZZA (SLU)

per la sezione di tipo 3 si riportano le verifiche relative all’azione del vento e successivamente si esegue la verifica a ribaltamento dovuta all’azione del sisma;

dati geometrici del muro:

| Htot | 4,00 | m |
| --- | --- | --- |
| hm+c | 3,50 | m |
| hfondazione | 0,30 | m |
| hterreno | 0,50 | m |
| s | 0,20 | m |
| b | 0,90 | m |

pesi specifici materiali:

| γc | 2500 | daN/m3 |
| --- | --- | --- |
| γt | 1800 | daN/m3 |

Verifica ribaltamento - combinazione vento:

Combinazione                     :  EQU-M2-R2

Coefficiente sulla resistenza: γR  = 1,0

si verifica che valga:

Md-r  ≤ Md-s  / γR

dove:

Md-r  momento di calcolo ribaltante

Md-s  momento di calcolo stabilizzante

Md-r  = 1,5 · [ (q3 · Ht) ] · (Ht/2 + ht + hf)

Md-s  = 0,9 · [ ((b · hf + s · hm+c) · γc + ht · (b-s) · γt) ·b/2]

sostituendo i valori si ottiene:

Md-r  = 1,5 · [   786,24 ] = 1179,36 daN·m

Md-s  = 0,9 · [ 1374,75 ] = 1237,28 daN·m

verifica soddisfatta: Md-r  / (Md-s  . γR ) =  1179,36 / (1237,28 x 1,0) = 0,95 < 1,0

Verifica scorrimento sul piano di posa - combinazione vento:

Combinazione                     :  A1-M1-R3

Coefficiente sulla resistenza: γR  = 1,1

si verifica che valga:

Hd  ≤  Rd  / γR

dove:

Hd  azione orizzontale di calcolo all’imposta della fondazione

Rd  resistenza di calcolo allo scorrimento

Hd = 1,5 · (q3 · Ht)

Rd  = 1,0 · Nd · tan

dove:

Nd    = azione assiale di calcolo del muro =  (b · hf + s · hm+c) · γc + ht · (b-s) · γt

tan = 0,58  per un angolo di attrito di 28-30°

sostituendo i valori si ottiene:

Hd = 1,5 ·  (70,2 · 4,00)        =   421,20 daN/m

Rd  = 1,0 · ( 3055,00 · 0,55)  = 1680,25 daN/m

verifica soddisfatta: Hd  / ( Rd  / γR) =   421,20 / (1680,25 x 1,1) = 0,23 < 1,0

Verifica capacità portante - combinazione vento:

Combinazione                     :  A1-M1-R3

Coefficiente sulla resistenza: γR  = 1,4

si verifica che valga:

qd  ≤  qlim  / γR

dove:

qd     pressione media Meyerhof all’imposta

Rd    : resistenza limite del terreno

in particolare:

qd  =  1,3 Nd / [100 · 2 · (b/2-e)]

e   =  Md-r  / (1,3 · Nd)

Nd = 3055,00 daN

sostituendo i valori si ottiene:

e   =  1179,36  / (1,3 · 3055,00) = 0,30 m

qd  =  1,3 · 3055,00 / [100 · 2 · (90/2 - 30)] = 1,32 Kg/cm2  < Rd =2,23 daN/cm2

verifica soddisfatta

Verifica ribaltamento - combinazione sismica:

Combinazione                     :  EQU-M2-R2

Coefficiente sulla resistenza: γR  = 1,0

si verifica che valga:

Md-r  ≤ Md-s  / γR

dove:

Md-r  momento di calcolo ribaltante

Md-s  momento di calcolo stabilizzante

La verifica viene eseguita facendo una analisi statica lineare in cui si assumerà Sd (T1) = 0,07 g in accordo con quanto prescritto per le costruzioni ricadenti in zona sismica 4, cap. 7 delle NTC 08.

calcolo peso proprio del muro:

W =  s x h x γc = 0,20 x 3,50 x 2500 = 1750 daN

calcolo della forza sismica orizzontale agente al centro di massa dell’elemento:

Fh = Sd (T1) x W x /g = 0,07 x 1750 x 1,0 =122,5 daN

calcolo del momento ribaltante dovuto all’azione sismica:

MEd-r  =  Fh x h/2 = 122,5 x 3,50/2 = 214,38 daN· m

la verifica a ribaltamento risulta automaticamente soddisfatta in quanto il momento prodotto dall’azione sismica risulta inferire a quello prodotto dall’azione del vento, già verificato.

D2.2   VERIFICHE SEZIONI IN C.A. (SLU)

di seguito si riporta la verifica alla base del cordolo di fondazione per la tipologia di muri 1 e 2:

- calcolo del momento alla base del cordolo:

MEd = Md-r  = 1,5 · [ (q3· Ht) ] · (Ht/2 + ht) = 1,5 · (70,2 ·4,00) ·(4,00/2 + 0,50) = 1053,00 daN· m

- verifica sezione muro - fondazione:

geometria muro:

b = 100 cm

h =   20 cm

armatura a flessione:

As = 18/20 = 2,5 cm2/m ≥ 0.2% in accordo con NTC 08 punto7.4.6.2.4

MEd / MRd = 10,53 / 15,3 = 0,69 < 1,0  verifica soddisfatta

Inoltre per contrastare i fenomeni di ritiro vengono predisposti giunti di dilatazione ogni 10 m da eseguirsi secondo lo schema in pianta sotto riportato:

Note relative alle tabelle dei parametri geotecnici del terreno:

GIBBS - HOLTZ (1957): Research on determining the density of sands by Spoon Penetration Testing, Proc. IV ICSMFE, London

SCHMERTMANN J.H. (1978):  Guidelines for Cone Penetration Test performance and design. Report n.78-209, U.S. Dep. of Transportation, Federal Highway Administration, Washington D.C.